|  |  | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA CORPO DE BOMBEIROS MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Folha 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro Público: XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº: XX |  |  |  | Complemento: |  |  |  |  |
| Bairro: XXXXXX |  |  |  |  | Município: Toledo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: PR |  |  |  |  |
| Proprietário/responsável pelo uso: XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: XXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: (00) 0000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico: XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº do registro: CREA-PR XXX.XXX/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: (00) 0000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Áreas (m²): XXXX m² |  |  | Existente: XXXX |  |  |  |  | A construir: XXX m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total: XXXX m² |  |  |  |  |  |
| Altura (m): Térrea |  |  |  | Nº de pvtos: XX |  |  |  |  |  |  | Ocupação do subsolo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso, divisão e descrição: Comercio atacadista de insumos agrícolas, C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risco: Moderado Carga de incêndio: 400,00 MJ/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura portante: |  |  | X | concreto |  | X |  |  |  | aço |  |  |  |  | madeira |  |  |  |  |  |  | outros |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  | concreto |  |  |  |  |  |  | aço |  | X |  | madeira |  |  |  | outros |  |
| - MEDIDAS DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  |  |  | Observações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controle de materiais de acabamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Saídas de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brigada de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - RISCOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  |  |  | Quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquidos inflamáveis / combustíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gás liquefeito de petróleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaso sob pressão (caldeira) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  |  |  | Quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipos de escadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | População |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  | Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setor; Div.; Pop.; Capacidade de acesso (C); N.° de Unid.; Largura da saída necessária. Acessos; Escadas; Portas. Térreo; C-2; 49; C=49/100=0,49; -; C=49/100=0,49; 1; 0,55. Demonstrativo de cálculo: Sistema adotado: Térreo: Adotado 01 saída com 0,80 m + 01 saída com 4,50 m. |
| - AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende às seguintes especificações: - Possuir área total construída menor que 1.500,00 m2 para risco leve e menor que 1.000,00 m2 para risco moderado ou elevado; - Possuir altura igual ou inferior a 9,00 m quando de risco leve; - Possuir altura igual ou inferior a 6,00 m quando de risco moderado ou elevado; - Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento; - Não comercializar volume superior a 190 kg (cento e noventa quilogramas) de GLP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo com a NPT 011 – Saídas de emergência. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 021 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram se com prazo de validade e inspeção em dia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agente extintor |  |  |  |  |  |  |  | Quantitativo/ capacidade extintora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Carga d’água |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2-A (10LITROS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga de espuma mecânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga de dióxido de carbono (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Carga de pó BC |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 20-BC (4KG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga de pó ABC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de sinalização / Código da placa |  |  |  |  |  |  |  | Quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rota de fuga / S1, S2, S3, S8 |  |  |  |  |  |  |  | 1xS1, 1xS2, (300mm/150mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa de saída / S12 |  |  |  |  |  |  |  | 2x S12 (300mm/150mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa de sinalização de equipamento / E5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 x E5 (200mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  | 6x iluminação de emergência de led |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade do material |  |  |  |  |  |  |  | Classe dos materiais empregados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piso |  |  |  |  |  |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede e divisória |  |  |  |  |  |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teto e forro |  |  |  |  |  |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 18 – Iluminação de emergência. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DECLARAÇÕES GENÉRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos; Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas; O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________x Responsável técnico: XXXXXXXX (Engenheiro Civil CREA XXXXX/D – PR) |  |  |  |  |  |  |  |  | x Proprietário ou responsável pelo uso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CNPJ: XXXXXXXXXXXX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Folha 2/2